Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych z przedmiotu Mechanika i Wytrzymałość Materiałów I

CHARAKTERYSTYKA GEOMETRII PRZEKROJU

Spis treści

2. Pole przekroju	4

3. Moment statyczny przekroju	6

4. Wyznaczanie środka ciężkości przekroju	8

5. Momenty bezwładności przekroju	9

6. Momenty bezwładności osiowe	11

7. Moment bezwładności odśrodkowy Jxy	12

8. Momenty bezwładności biegunowe	13

9. Wzory Steinera (twierdzenie o osiach równoległych)	15

10. Osie główne momentów bezwładności	18

11. Moment bezwładności względem osi obróconych	21

12. Niezmienniki momentów bezwładności	22

Przykład 1	24

Przykład 2	33

# 1.Charakterystyka przekroju pręta

Przekrój poprzeczny elementu konstrukcyjnego opisuje się za pomocą charakterystyk geometrycznych przekroju, które określają jego właściwości wytrzymałościowe. Wielkości te zależą wyłącznie od kształtu, wymiarów oraz rozmieszczenia pola powierzchni przekroju i nie zależą od rodzaju materiału, z którego wykonano element.

Charakterystyki geometryczne przekroju są podstawowym narzędziem stosowanym w wytrzymałości materiałów oraz mechanice budowli. Umożliwiają analizę pracy elementów konstrukcyjnych pod wpływem obciążeń oraz ocenę ich nośności, sztywności i stateczności. Wykorzystuje się je między innymi podczas obliczeń związanych z rozciąganiem, ściskaniem, zginaniem, skręcaniem oraz wyboczeniem.

Pręt poddany działaniu sił zewnętrznych ulega odkształceniu, a w jego przekrojach poprzecznych powstają siły wewnętrzne opisane rozkładem naprężeń. Do wyznaczenia tych naprężeń oraz analizy zachowania elementu konieczna jest znajomość geometrycznych charakterystyk przekroju.

Do najważniejszych charakterystyk geometrycznych figur płaskich należą:

- pole powierzchni przekroju A,

- moment statyczny przekroju S,

- osiowy moment bezwładności przekroju J,

- moment odśrodkowy (iloczyn bezwładności) Jxy,

- biegunowy moment bezwładności J₀,

- promień bezwładności i1,2,

- wskaźnik wytrzymałości przekroju W.

Na rysunku przedstawiono podstawowe wielkości geometryczne charakteryzujące przekrój pod względem wytrzymałościowym.

Rys. 1. Podstawione wielkości geometryczne charakteryzujące przekrój pod względem wytrzymałościowym.

# 2. Pole przekroju

Pole przekroju jest podstawową charakterystyką geometryczną figury płaskiej. Określa wielkość powierzchni przekroju poprzecznego elementu konstrukcyjnego i odgrywa istotną rolę w analizie jego wytrzymałości.

Pole przekroju wpływa bezpośrednio na nośność elementu przede wszystkim podczas osiowego rozciągania, osiowego ściskania oraz ścinania technicznego, gdzie naprężenia zależą głównie od wartości pola powierzchni.

W przypadku bardziej złożonych stanów obciążenia, takich jak zginanie lub skręcanie, sama wartość pola przekroju nie jest wystarczająca do oceny wytrzymałości elementu. Istotne staje się również rozmieszczenie pola względem przyjętych osi, czyli kształt przekroju. W analizie zginania znaczenie ma dodatkowo orientacja przekroju

względem kierunku działania momentu zginającego. Z tego względu wprowadza się kolejne charakterystyki geometryczne przekroju, takie jak momenty statyczne oraz momenty bezwładności.

Podczas wyznaczania sił wewnętrznych i naprężeń w przekroju analizę prowadzi się względem środka ciężkości przekroju, dlatego określenie jego położenia stanowi jeden z podstawowych etapów obliczeń. Wyznaczenie środka ciężkości wymaga znajomości momentów statycznych przekroju.

W przypadku przekrojów jednorodnych, dla których gęstość powierzchniowa jest jednakowa w każdym punkcie, można przyjąć jej wartość równą 1. Dzięki temu obliczenia geometrycznych charakterystyk przekroju sprowadzają się wyłącznie do całkowania po polu powierzchni.

Rys. 2. Schemat elementarnego pola przekroju.

Na rysunku 2 przedstawiono elementarne pole dA znajdujące się w punkcie o współrzędnych (x, y) oraz w odległości r od początku układu współrzędnych.

Ogólna definicja pola powierzchni

Pole powierzchni figury definiuje się jako sumę nieskończenie małych elementów pola powierzchni dA.

W zapisie całkowym:

gdzie:

- A – pole powierzchni przekroju,

- dA – elementarne pole powierzchni,

- ρ(x,y) – gęstość powierzchniowa zależna od położenia punktu.

# 3. Moment statyczny przekroju

Na rysunku 3 przedstawiono interpretację geometryczną momentu statycznego przekroju. Wartość momentu statycznego wyznacza się jako całkę z iloczynu elementarnego pola dA oraz jego odległości od rozpatrywanej osi. Schemat ilustruje również zależności wykorzystywane do wyznaczania momentów statycznych względem osi x i y.

Rys. 3. Moment statyczny przekroju – definicja, interpretacja i podstawowe zależności.

Moment statyczny przekroju jest wielkością geometryczną określającą rozmieszczenie pola przekroju względem wybranej osi. Stanowi całkę z iloczynu elementarnego pola powierzchni oraz jego odległości od osi, względem której jest wyznaczany.

Dla układu współrzędnych x–y momenty statyczne przekroju definiuje się następująco:

Względem osi x

Względem osi y

gdzie:

- A – pole powierzchni przekroju,

- dA – elementarne pole powierzchni,

- x – odległość elementu dA od osi y,

- y – odległość elementu dA od osi x.

Moment statyczny może przyjmować wartości dodatnie, ujemne lub równe zeru, w zależności od położenia przekroju względem przyjętego układu współrzędnych.

Moment statyczny określa sposób rozmieszczenia pola przekroju względem wybranej osi. Im większa część pola znajduje się w większej odległości od osi odniesienia, tym większa jest wartość momentu statycznego.

Moment statyczny nie opisuje sztywności przekroju, lecz jego położenie względem osi odniesienia. Wielkość ta jest wykorzystywana przede wszystkim do:

- wyznaczania współrzędnych środka ciężkości przekroju,

- obliczania naprężeń stycznych w belkach,

- analizy przekrojów złożonych.

Szczególnie ważną właściwością momentu statycznego jest to, że moment statyczny względem osi przechodzącej przez środek ciężkości przekroju jest równy zeru.

Dla figur prostych moment statyczny można wyznaczyć bez całkowania, korzystając z zależności:

gdzie:

- xs​, ys​ – współrzędne środka ciężkości przekroju,

- A – pole powierzchni przekroju.

Jednostką momentu statycznego jest  j3     najczęściej: mm3,  cm3,  m3

# 4. Wyznaczanie środka ciężkości przekroju

Rys. 4. Środek ciężkości przekroju w układzie współrzędnych.

Moment statyczny przekroju jest wielkością addytywną, co oznacza, że moment statyczny figury złożonej jest równy sumie momentów statycznych wszystkich figur składowych względem tej samej osi.

Dzięki tej właściwości momenty statyczne wykorzystuje się do wyznaczania współrzędnych środka ciężkości przekrojów złożonych.

Środek ciężkości przekroju oznacza się symbolem S i definiuje jako punkt, względem, którego momenty statyczne całego przekroju są równe momentom statycznym pola skupionego w tym punkcie.

Dla przekroju złożonego współrzędne środka ciężkości wyznacza się z zależności:

gdzie:

- dA-   mały element pola

- x, y – odległość tego elementu od odpowiedniej osi.

gdzie:

- Ai​ – pole i-tej figury składowej,

- xi​, yi​ – współrzędne środka ciężkości i-tej figury,

- xc​, yc​ – współrzędne środka ciężkości całego przekroju.

Właściwości środka ciężkości

Środek ciężkości przekroju posiada następujące właściwości:

- znajduje się w płaszczyźnie przekroju i w szczególnych przypadkach może leżeć poza jego obszarem,

- moment statyczny względem każdej osi przechodzącej przez środek ciężkości jest równy zeru,

- osie przechodzące przez środek ciężkości nazywa się osiami środkowymi (centralnymi),

- jeżeli przekrój posiada jedną oś symetrii, środek ciężkości leży na tej osi,

- jeżeli przekrój posiada dwie lub więcej osi symetrii, środek ciężkości znajduje się w punkcie ich przecięcia.

# 5. Momenty bezwładności przekroju

Moment bezwładności przekroju jest jedną z podstawowych charakterystyk geometrycznych przekroju poprzecznego. Określa sposób rozmieszczenia pola powierzchni względem wybranej osi lub punktu i stanowi miarę odporności przekroju na odkształcenia wywołane obciążeniami.

W przeciwieństwie do pola powierzchni, moment bezwładności uwzględnia nie tylko wielkość przekroju, lecz również rozmieszczenie jego pola względem rozpatrywanej osi. Oznacza to, że dwa przekroje o jednakowym polu mogą mieć różne momenty bezwładności, a tym samym różną sztywność podczas zginania lub skręcania.

Im większa część pola przekroju znajduje się w większej odległości od osi odniesienia, tym większa jest wartość momentu bezwładności.

Moment bezwładności zależy od:

- kształtu przekroju,

- wymiarów przekroju,

- położenia osi lub punktu, względem których jest wyznaczany.

W wytrzymałości materiałów wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje momentów bezwładności przekroju:

- osiowe momenty bezwładności Jx,  Jy

- odśrodkowy moment bezwładności (iloczyn bezwładności) Jxy

- biegunowy moment bezwładności J0​.

Na rysunku 5 przedstawiono podstawowe rodzaje momentów bezwładności oraz odpowiadające im definicje matematyczne.

Rys.5. Podział momentów bezwładności przekroju oraz ich definicje matematyczne.

Moment bezwładności określa odporność przekroju na zginanie oraz skręcanie. Im większy jest moment bezwładności, tym:

- mniejsze są naprężenia podczas zginania przy tym samym momencie zginającym,

- mniejsze są ugięcia elementu,

- większa jest sztywność konstrukcji.

Dlatego w elementach konstrukcyjnych, takich jak dwuteowniki, ceowniki czy profile zamknięte, materiał rozmieszcza się możliwie daleko od osi obojętnej, co pozwala uzyskać dużą wartość momentu bezwładności przy niewielkim wzroście masy.

# 6. Momenty bezwładności osiowe

Osiowe momenty bezwładności określają rozmieszczenie pola przekroju względem wybranej osi układu współrzędnych. Stanowią one podstawową miarę odporności przekroju na zginanie względem osi x oraz y.

Moment bezwładności względem osi x zależy od odległości poszczególnych elementów pola od tej osi i jest określony zależnością:

Natomiast moment bezwładności względem osi y wyraża wzór

Zależności te pokazują, że moment bezwładności zależy od kwadratu odległości elementarnego pola od rozpatrywanej osi. Oznacza to, że elementy przekroju położone dalej od osi mają znacznie większy wpływ na wartość momentu bezwładności niż elementy znajdujące się blisko osi.

Osiowy moment bezwładności jest miarą sztywności przekroju podczas zginania względem rozpatrywanej osi.

Im większa wartość momentu bezwładności:

- tym większa sztywność elementu,

- tym mniejsze ugięcia podczas zginania,

- tym mniejsze naprężenia zginające przy tym samym momencie zginającym.

Jednostką osiowego momentu bezwładności jest j4  najczęściej: mm4, cm4, m4

Rys. 6. Przedstawia definicję osiowych momentów bezwładności względem osi x i y.

# 7. Moment bezwładności odśrodkowy Jxy

Na rysunku 7 przedstawiono interpretację geometryczną odśrodkowego momentu bezwładności przekroju Jxy. Wielkość ta opisuje jednoczesne rozmieszczenie pola przekroju względem dwóch prostopadłych osi x i y. W przeciwieństwie do osiowych momentów bezwładności, które zależą od kwadratu odległości od jednej osi, odśrodkowy moment bezwładności zależy od iloczynu współrzędnych x i y elementarnego pola dA. Oznacza to, że jego wartość zależy od położenia pola w poszczególnych ćwiartkach układu współrzędnych i może być dodatnia, ujemna lub równa zeru. Jeżeli przekrój posiada oś symetrii lub układ osi pokrywa się z osiami głównymi przekroju, wówczas odśrodkowy moment bezwładności jest równy zeru Jxy=0.

Odśrodkowy moment bezwładności nie informuje o wielkości sztywności przekroju, lecz o sposobie rozmieszczenia pola względem dwóch osi jednocześnie. Jest on miarą wzajemnego powiązania zginania względem osi x i y. Jeżeli Jxy=0, zginanie względem jednej osi nie powoduje zginania względem drugiej. Dlatego wyznaczenie osi głównych przekroju, dla których Jxy=0, ma duże znaczenie w analizie wytrzymałościowej elementów konstrukcyjnych.

Rys. 7. Odśrodkowy moment bezwładności przekroju – definicja i interpretacja      geometryczna.

# 8. Momenty bezwładności biegunowe

Moment bezwładności biegunowy jest wielkością geometryczną określającą sposób rozmieszczenia pola przekroju względem wybranego punktu, zwanego biegunem. W przeciwieństwie do osiowych momentów bezwładności, które odnoszą się do pojedynczej osi, moment biegunowy uwzględnia odległość każdego elementu pola od punktu odniesienia. Na rysunku 8 przedstawiono definicję momentu bezwładności biegunowego, jego interpretację geometryczną oraz związek z osiowymi momentami bezwładności. Schemat ilustruje również, że największy wpływ na wartość momentu biegunowego mają elementy pola położone najdalej od bieguna, ponieważ ich udział jest proporcjonalny do kwadratu odległości (r). Dla dwóch wzajemnie prostopadłych osi przechodzących przez ten sam biegun moment bezwładności biegunowy jest równy sumie osiowych momentów bezwładności, co stanowi jedno z podstawowych twierdzeń wykorzystywanych w analizie przekrojów.

Na rysunku 8 przedstawiono definicję oraz interpretację geometryczną momentu bezwładności biegunowego. Wielkość ta określa rozmieszczenie pola przekroju względem wybranego bieguna O. Ponieważ moment biegunowy zależy od kwadratu odległości elementów pola od bieguna, największy wpływ na jego wartość mają elementy położone najdalej od punktu odniesienia. Dla dwóch wzajemnie prostopadłych osi przechodzących przez ten sam biegun moment biegunowy jest równy sumie osiowych momentów bezwładności.

Rys. 8. Moment bezwładności biegunowy przekroju – definicja i interpretacja geometryczna.

# 9. Wzory Steinera (twierdzenie o osiach równoległych)

Twierdzenie Steinera, nazywane również twierdzeniem o osiach równoległych, umożliwia wyznaczenie momentu bezwładności przekroju względem osi równoległej do osi przechodzącej przez środek ciężkości przekroju.

Twierdzenie to stanowi jedno z podstawowych narzędzi stosowanych podczas obliczania momentów bezwładności przekrojów złożonych oraz momentów względem osi nieprzechodzących przez środek ciężkości.

Na rysunku 9 przedstawiono ideę twierdzenia Steinera oraz zależności wykorzystywane do wyznaczania momentów bezwładności względem osi równoległych.

Rys. 9. Interpretacja geometryczna twierdzenia Steinera oraz wyznaczanie momentów bezwładności względem osi równoległych.

Twierdzenie Steinera

Jeżeli znany jest moment bezwładności figury względem osi przechodzącej przez jej środek ciężkości, to moment bezwładności względem osi równoległej wyraża zależność

gdzie: A – pole figury; d – odległość między równoległymi osiami

Jeżeli osi x nie przechodzi przez środek ciężkości to:

Przesunięcie dowolnego układu osi

Jeżeli osie odniesienia nie przechodzą przez środek ciężkości przekroju, momenty bezwładności wyznacza się z zależności

natomiast odśrodkowy moment bezwładności określa wzór

Jx0 , Jy0 , Jx0y0 – momenty bezwładności względem osi środkowych,

xc, yc – współrzędne środka ciężkości,

A – pole przekroju.

Twierdzenie Steinera pokazuje, że oddalenie osi od środka ciężkości powoduje zwiększenie momentu bezwładności. Wynika to z faktu, że coraz większa część pola przekroju znajduje się w odległości większej od rozpatrywanej osi, a moment bezwładności zależy od kwadratu tej odległości.

Oznacza to, że:

- im większa odległość między osiami,

- tym większy moment bezwładności względem osi przesuniętej.

Wzory Steinera znajdują zastosowanie przede wszystkim podczas:

- obliczania momentów bezwładności przekrojów złożonych,

- wyznaczania momentów względem osi brzegowych,

- analizy przekrojów cienkościennych,

- obliczeń wytrzymałościowych belek i ram,

- wyznaczania głównych momentów bezwładności.

Momenty bezwładności przekrojów złożonych

Moment bezwładności jest wielkością addytywną, co oznacza, że moment bezwładności przekroju złożonego jest równy sumie momentów bezwładności jego figur składowych, pod warunkiem, że wszystkie momenty bezwładności zostały wyznaczone względem tej samej osi odniesienia.

Przekrój złożony może składać się z:

- figur pełnych (materiału), których momenty bezwładności dodaje się,

- figur pustych (otworów lub wycięć), które traktuje się jako figury o ujemnym polu powierzchni, dlatego ich momenty bezwładności odejmuje się.

W praktyce zależności te można zapisać w postaci:

- dla figur pełnych

co oznacza:

Pod warunkiem, że wszystkie momenty bezwładności zostają obliczone względem tej samej osi.

Na rysunku 10 przedstawiono przykłady rozkładu przekrojów złożonych na figury proste oraz sposób uwzględniania figur pełnych i pustych podczas obliczania pola powierzchni oraz momentów bezwładności.

Rys. 10. Przykłady rozkładu przekrojów złożonych na figury proste oraz zasady uwzględniania figur pełnych i pustych podczas obliczania pola powierzchni i momentów bezwładności.

# 10. Osie główne momentów bezwładności

Podczas analizy przekrojów poprzecznych szczególne znaczenie mają osie główne momentów bezwładności. Są to wzajemnie prostopadłe osie, względem których odśrodkowy moment bezwładności (iloczyn bezwładności) jest równy zeru

Jxy​=0.

W takim układzie osi zginanie względem jednej osi nie jest sprzężone ze zginaniem względem drugiej, co znacznie upraszcza analizę wytrzymałościową elementów konstrukcyjnych.

Na rysunku 11 przedstawiono różnicę pomiędzy osiami środkowymi (centralnymi), osiami głównymi oraz osiami głównymi środkowymi.

Rys. 11. Porównanie osi środkowych, głównych i głównych środkowych momentów bezwładności.

- Osie środkowe (centralne)

Osie środkowe są to osie przecinające się pod kątem prostym w środku ciężkości przekroju. Ich położenie zależy wyłącznie od położenia środka ciężkości i nie musi pokrywać się z osiami głównymi.

- Osie główne

Osie główne są to wzajemnie prostopadłe osie, względem których odśrodkowy moment bezwładności jest równy zeru    Jxy​=0.

Dla tych osi momenty bezwładności przyjmują wartości ekstremalne:

- największą J1=Jmax​,

- najmniejszą J2=Jmin​.

Można powiedzieć, że są to kierunki, w których przekrój zachowuje się najprościej podczas zginania.

- Osie główne środkowe

Osie główne środkowe stanowią szczególny przypadek osi głównych. Są to osie główne, które przechodzą przez środek ciężkości przekroju.

Dla tych osi jednocześnie spełnione są dwa warunki:

- osie przecinają się w środku ciężkości przekroju,

- odśrodkowy moment bezwładności jest równy zeru Jxy​=0.

To właśnie względem tych osi momenty bezwładności osiągają wartości maksymalną i minimalną.

- Wyznaczanie głównych środkowych momentów bezwładności

Jeżeli znane są centralne momenty bezwładności

JXc, JYc, JXcYc,

to główne momenty bezwładności wyznacza się z zależności

Położenie osi głównych określają zależności

gdzie:

- JXc,  JYc ​​ – centralne momenty bezwładności,

- JXcYc ​​ – centralny odśrodkowy moment bezwładności,

- J1,  J2​ – główne momenty bezwładności,

- φ1,  φ2 – kąty położenia osi głównych względem osi środkowych.

Jeżeli układ osi zostanie obrócony do położenia osi głównych, główne momenty bezwładności J1 i J2 wyznaczają odpowiednio kierunki największej i najmniejszej sztywności zginania przekroju.

Wyznaczenie osi głównych jest szczególnie istotne podczas analizy zginania niesymetrycznego oraz projektowania elementów konstrukcyjnych, ponieważ pozwala prowadzić obliczenia w układzie, w którym odśrodkowy moment bezwładności jest równy zeru.

# 11. Moment bezwładności względem osi obróconych

Dla przekrojów niesymetrycznych osie środkowe nie są na ogół osiami głównymi. W celu wyznaczenia osi głównych środkowych należy określić taki kąt obrotu układu osi środkowych, przy którym odśrodkowy moment bezwładności osiąga wartość równą zeru (Jxcyc=0). Otrzymany układ osi wyznacza główne kierunki przekroju, względem których momenty bezwładności przyjmują wartości ekstremalne – maksymalną i minimalną.

Jeżeli układ osi prostokątnych (x,y) zostanie obrócony o kąt   wokół środka ciężkości przekroju S, otrzymuje się nowy układ osi  . Momenty bezwładności względem osi obróconych można wyznaczyć na podstawie momentów bezwładności względem osi pierwotnych oraz odśrodkowego momentu bezwładności.

Na rysunku 12 przedstawiono interpretację geometryczną obrotu układu osi oraz zależności umożliwiające wyznaczenie momentów bezwładności względem osi obróconych.

Rys.12. Wyznaczenie momentów bezwładności względem osi obróconych.

Momenty bezwładności względem osi   i   opisują zależności

Natomiast odśrodkowy moment bezwładności względem osi obróconych wynosi:

.

Podczas obrotu układu osi:

- zmieniają się wartości osiowych momentów bezwładności,

- zmienia się wartość odśrodkowego momentu bezwładności,

- nie zmieniają się właściwości geometryczne przekroju.

Szczególnym przypadkiem są osie główne, dla których

W tym położeniu momenty bezwładności osiągają wartości maksymalną i minimalną.

# 12. Niezmienniki momentów bezwładności

Podczas obrotu układu osi przechodzących przez ten sam punkt zmieniają się wartości poszczególnych momentów bezwładności. Istnieją jednak wielkości, które pozostają stałe niezależnie od kąta obrotu osi. Wielkości te nazywa się niezmiennikami momentów bezwładności.

Niezmienniki opisują te same właściwości geometryczne przekroju niezależnie od orientacji układu współrzędnych. W praktyce wykorzystuje się je przede wszystkim do wyznaczania głównych momentów bezwładności oraz sprawdzania poprawności obliczeń.

- Pierwszy niezmiennik

Dla dowolnych osi przechodzących przez ten sam punkt zachodzi zależność

Oznacza to, że suma osiowych momentów bezwładności nie zależy od orientacji układu osi.

Jednocześnie suma ta jest równa biegunowemu momentowi bezwładności względem rozpatrywanego punktu.

- Drugi niezmiennik

Drugim niezmiennikiem jest zależność

Oznacza ona, że iloczyn osiowych momentów bezwładności pomniejszony o kwadrat odśrodkowego momentu bezwładności pozostaje stały podczas obrotu układu osi.

Niezmienniki momentów bezwładności są wykorzystywane do:

- wyznaczania głównych momentów bezwładności,

- określania położenia osi głównych,

- sprawdzania poprawności obliczeń,

- analizy przekrojów niesymetrycznych.

# Przykład 1

Rys. 1 Schemat przekroju

Dane  punkty: (0; 2), (7; 2), (7; -2), (4; 0), (4; -6), (2; -6), (2; 0), (0; -3), (0; 2), połączone  kolejno utworzą  figurę  (przekrój).  Dla  danej  figury (przekroju) znaleźć  położenie  środka  ciężkości  oraz  obliczyć:

1. Momenty  bezwładności  względem  osi  układu  początkowego.

2. Odśrodkowy  moment  bezwładności  względem  układu  początkowego.

3. Momenty  bezwładności  względem  osi  środkowych.

4. Odśrodkowy  moment  bezwładności  względem  osi  środkowych.

5. Główne  momenty  bezwładności  względem osi  środkowych.

- Pole powierzchni przekroju

- Momenty statyczne Sx i Sy

- Współrzędne środka ciężkości        XC   , YC

- Osiowe momenty bezwładności względem osi układu początkowego X,Y

- Odśrodkowy (dewiacyjny) moment bezwładności względem osi układu początkowego X,Y

Jxy 	-  dla █ : Jxy=0

- dla ▲: Jxy=b2h272

- Osiowe momenty bezwładności względem osi środkowych XC, YC

SPRAWDZENIE:

- Odśrodkowy moment bezwładności względem osi środkowych

SPRAWDZENIE:

- Główne środkowe momenty bezwładności

- Położenie osi głównych środkowych

- Elipsa bezwładności

Promienie bezwładności

- Sprawdzenie obliczeń

- Kąty:

- Niezmienniki momentów bezwładności

SPRAWDZENIE ZA POMOCĄ KOŁA MOHRA na wyznaczeniu głównych momentów bezwładności oraz położenia osi głównych z wykorzystaniem koła Mohra. Otrzymane wartości porównuje się z wynikami obliczeń analitycznych. Zgodność głównych momentów bezwładności oraz kąta obrotu osi potwierdza poprawność przeprowadzonych obliczeń.

# Przykład 2

Współrzędne punktów tworzących figurę (połączone kolejno): (0,0), (2,3), (4,3), (7,0), (0,-3), (0,0)

Y

Yc

4

2

3

3

(2;3)

(4;3)

2

I

IV

Yo

II

Yo

Xo

Yo

3

1

Xo

(3;1.5)

Xo

(1.3333;1)

(2,875;0.25)

(5;1)

Xc

X

(0;0)

0

1

2

3

4

5

6

7(7;0)

Yo

-1

Xo

(2,3333;-1)

3

-2

III

-3

(0;-3)

7

-4

29 34'

60 26'

- Pole powierzchni figury

- Momenty statyczne względem osi układu początkowego X, Y

- Współrzędne położenia środka ciężkości figury

- Osiowe momenty bezwładności względem osi początkowych X, Y

- Odśrodkowy (dewiacyjny) moment bezwładności względem osi początkowych X, Y

- Osiowe momenty bezwładności względem osi środkowych Xc, Yc

Sprawdzenie obliczeń

- Odśrodkowy moment bezwładności względem osi środkowych Xc, Yc

Sprawdzenie obliczeń

- Momenty bezwładności względem osi głównych środkowych

- Położenie osi głównych środkowych

- Elipsa bezwładności

promienie bezwładności

- Sprawdzenie obliczeń

- kąty:

  - niezmienniki momentów bezwładności:

Sprawdzenie za pomocą koła Mohra

W układzie osi momenty osiowe – momenty odśrodkowe zaznaczamy punkty o współrzędnych A=(Jxc, Jxyc) i B=(Jyc, - Jxcyc). Odcinek powstały z połączenia punktów A i B przecina poziomą oś układu współrzędnych w punkcie K, który jest środkiem okręgu o promieniu KA=KB. Miejsca przecięcia okręgu z osią poziomą w punktach C i D to odpowiednio wartości głównych środkowych momentów bezwładności Jmin i Jmax. Natomiast odcinki AC i AD wyznaczają kierunki osi głównych środkowych.

Literatura

1. Brunarski l., Dohojda M.: Mechanika Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wydawnictwo SGGW 2017

2. Wiśniewska M., Jaworski J.: Wytrzymałość Materiałów w zadaniach. Wydawnictwo SGGW 2014

3. Niezgodziński M. E., Niezgodziński T.: Wytrzymałość Materiałów. Warszawa, PWN 2009.

4. Nagórko W., Wiśniewska M., Wybrane zagadnienia mechaniki budowli, Wyd. SGGW, Warszawa, 2001.

5. Brunarski L., Nagórko W., Statyka płaskich ustrojów prętowych, Wyd. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 1996,

6. Dyląg Z.,Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów, WNT, Warszawa, 1996, t. 1-2,

Autor utworu:

Materiał jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl​

Materiał opracowany w związku z realizacją projektu „GreenTechEducation - SGGW dla
gospodarki przyszłości” FERS.01.05-IP08-0330/23